## Российская  Федерация

## Брянская область

# Администрация карачевского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 13.12.2023 | № | 1903 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Карачев, Брянской области

- Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение Карачевского муниципального района Брянской области» на период с 2023 по 2043годы

В соответствии со ст. 1, 8, 26, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2014 г., Постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение Карачевского муниципального района Брянской области» на период с 2023 по 2043 годы.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации Карачевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Карачевского района С. В. Шутову.

И.о. главы администрации

Карачевского района							С.А. Шкуркин

Зам. главы администрации

Карачевского района				 С.В. Шутова

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства 				Н.В. Новикова

Юрисконсульт

Исп. Гаврикова Е. А.

Тел.: 2-15-52

Приложение к постановлению

Администрации Карачевского района

от 13.12.2023 г. № 1903

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЫЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2043 ГОДЫ

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА I. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	6

Раздел 1. Паспорт Программы	6

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	8

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	8

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	8

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	10

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	10

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	13

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов	17

2.7. Анализ состояния установки приборов учёта и энергоресурсосбережения у потребителей	19

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения, прогноз спроса на коммунальные ресурсы	20

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	20

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	22

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	24

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	24

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	24

4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения	24

4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения	24

4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения	24

4.6. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТКО	24

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	29

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	29

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	29

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	29

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	29

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	29

5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов	29

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	29

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении	30

5.9. Взаимосвязь проектов	30

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	30

Раздел 7. Управление Программой	34

ГЛАВА II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	36

Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования «Мылинское сельское поселение» для разработки программы	36

1.1. Характеристика муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	36

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	36

1.3. Экономический потенциал поселения	39

1.4. Прогноз развития застройки	39

1.5. Прогноз изменения доходов населения	40

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	41

2.1. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения	41

2.2. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения	41

2.3. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения	42

2.4. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения	42

2.5. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения	42

2.6. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов	42

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	43

3.1. Характеристика системы теплоснабжения	43

3.2. Характеристика системы водоснабжения	43

3.3. Характеристика системы водоотведения	45

3.4. Характеристика системы электроснабжения	45

3.5. Характеристика системы газоснабжения	48

3.6. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)	52

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	55

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	58

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	60

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	60

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	60

Раздел 9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	60

Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»	61

Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТКО	61

Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы	63

Раздел 14. Организация реализации проектов	63

Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	65

Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	65

Раздел 17. Модель для расчета программы	69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	1

- ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области на период с 2023 по 2043 годы (далее – Программа)  разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мылинское сельское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Мылинское сельское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами Программы являются:

1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

2.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

5. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение», в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической обстановки.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мылинское сельское поселение» на расчетный срок до 2043 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

- ГЛАВА I. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

- Раздел 1. Паспорт Программы

| 1. Наименование программы: | 1.1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области на период с 2023 по 2043 годы |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.3. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2.4. Закон Российской Федерации от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030г.»; 2.5. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 2.6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 2.7. Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов».. |
| 3. Цели программы | 3.1. Повышение надежности ресурсоснабжения. 3.2. Присоединение новых потребителей. 3.3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение». 3.4. Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| 4. Задачи программы | 4.1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 4.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение». 4.3. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 4.4. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| 5. Важнейшие целевые показатели программы | 5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 5.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. 5.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 5.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл. энергии ±5 %; газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003Мпа. 5.5. Показатели степени охвата приборами учета к расчетному сроку: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 100% прочие потребители – 100%. 5.6. Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения 5.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения. 5.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса. 5.9. Показатели воздействия на окружающую среду. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | 6.1. Объем финансирования Программы с 2023 по 2043 годы составит 8400,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2028 -2043 годы – 8400,000 тыс. руб. Средства бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| 7. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение», обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса. |
| 10. Ответственный исполнитель программы | ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» |
| 11. Соисполнители Программы: органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация Карачевского муниципального района |

- Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Мылинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Журиничским сельским поселением Брянского муниципального района Брянской области;

- на западе – с Песоченским сельским поселением Карачевского муниципального района Брянской области;

- на юго-востоке, юге, юго-западе с Карачевским городским поселением Карачевского муниципального района Брянской области;

- на юго-западе – с Верхопольским сельским поселением Карачевского муниципального района Брянской области;

- на западе – с Свенским сельским поселением Брянского муниципального района Брянской области.

Границы муниципального образования «Мылинское сельское поселение» установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

В состав муниципального образования «Мылинское сельское поселение» входят 11 населённых пунктов: п. Березовка, д. Бабинка, п. Воскресенский, д. Вереща, п. Газеновка,                    п. Красные дворики, д. Мылинка, д. Непряхино, д. Философ завод, д. Фроловка, д. Хохловка.

- 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления (печи, дровяные, газовые котлы).

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется индивидуальными системами отопления.

Система горячего водоснабжения отсутствует. Используемые виды топлива: дрова, природный газ.

- 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

Водоснабжение поселения организовано исключительно за счет использования подземных вод, которые забираются артезианскими скважинами и каптажами. В населенных пунктах в основном присутствует полное или частичное централизованное водоснабжение. В бактериологическом отношении воды здоровые. Поверхностные водоемы используются в основном для орошения земель и водопоя скота.

Территория поселения обеспечена запасами артезианских вод в достаточном количестве.

Характеристика водозаборов и водопроводов

| № п/п | Населённый пункт | Количество скважин | Протяжённость водопроводных сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Березовка | 2 | 12500 |
| 2. | д. Фроловка | 1 | 2000 |
| 3. | д. Хохловка | 1 | 1000 |
| 4. | д. Мылинка | 1 | 17,5 |
| 5. | п. Газеновка | 1 |  |

Услуги централизованного холодного водоснабжения оказывает – МУП «Карачевский городской водоканал».

Доля поставки ресурса по приборам учета

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления.

Зоны действия источника ресурса

Жилой фонд сельского поселения обеспечен централизованным водоснабжением на 97%.

Надежность работы системы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения представлены в обосновывающих материалах.

Качество поставляемых ресурсов

Основные показатели качества воды соответствуют требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Воздействие на окружающую среду

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы водоснабжения

Тарифы на услуги водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал», устанавливаются управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Динамика тарифов на услуги питьевого водоснабжения для населения за период с 2020 по 2022 годы, утвержденных приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/63-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение», приведена в таблице ниже.

Динамика тарифов МУП «Карачевский городской водоканал» на услуги питьевого водоснабжения для населения

| Наименование показателя | 2020 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2021 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2022 год 1 полугодие/ 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный показатель по периодам действия тарифа, руб. м3 (без НДС) | 22,93/24,50 | 24,50/25,82 | 25,82/27,44 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей муниципального образования «Мылинское сельское поселение» являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- высокий уровень потерь в сетях;

- высокая степень загрязнения внутренних поверхностей водоводов;

- большая протяженность сетей, нуждающихся в замене.

- 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование жилых домов происходит в выгребные ямы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТКО.

- 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется филиал ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго»

Электроснабжение поселения осуществляется от ПС 110/35/10 Аксинино по сетям напряжением 35 кВт до ПС 35/10.

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Техническое состояние оборудования определено как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов.

Характеристика системы электроснабжения

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ. Система электроснабжения представлена также уличными сетями электроснабжения напряжением от 0,4 до 10 кВт.

Более детальный анализ существующей системы электроснабжения представлен в разделе 3 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Балансы мощности и ресурса

Потребителями электрической энергии в муниципальном образовании «Мылинское сельское поселение» являются сельскохозяйственные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100%. Приборы учета электроэнергии установлены как внутри, так и снаружи помещений.

Зоны действия источников ресурсов системы электроснабжения

Система электроснабжения потребителей представляет собой единый комплекс центров питания, распределительных сетей, РП, ТП и энергопринимающих устройств.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы электроснабжения

Дефицит электрической энергии в системе электроснабжения отсутствует.

Надёжность работы системы электроснабжения

Ремонт оборудования производится согласно планам ППР. Замена, модернизация и ремонт электросетевого хозяйства производится согласно производственной программе предприятия. Финансирование мероприятий осуществляется из амортизационных отчислений, а также собственных средств. Показатели уровня надёжности оказываемых услуг соответствуют нормативным требованиям. Оценка надёжности и качества передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

Качество поставляемого ресурса системы электроснабжения

Качество электрической энергии определяется совокупностью характеристик, при которых электроприемники могут функционировать в нормативном режиме. Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

-временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трёхфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Воздействие на окружающую среду системы электроснабжения

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики происходит во время производства и транспортировки энергии.

Вредное воздействие на экологию в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоёмов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели. Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдение требований техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы электроснабжения

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям ежегодно утверждаются приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2020 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2019 г. №35/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2020 год».

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2021 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 24.12.2020 г. №33/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2021 год».

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2022 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2021 г. №34/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2022 год»

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненным к нему категориям на период с 2020 по 2022 годы представлена в таблице ниже.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей

| Наименование показателя | 2020 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2021 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2022 год 1 полугодие/ 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в сельских населённых и приравненные к нему категории потребителей |  |  |  |
| Одноставочный тариф | 2,65/2,78 | 2,78/2,92 | 2,92/3,06 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: |  |  |  |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,05/3,20 | 3,20/3,36 | 3,36/3,52 |
| Ночная зона | 1,60/1,67 | 1,67/1,76 | 1,76/1,84 |

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в форме стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей. На 2022 год данные параметры утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 27.12.2021 г. №35/1-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2022 год».

В 2022 году ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, составляет 19051 руб. за 1 присоединение.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Техническое состояние оборудования определено как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов.

Основными техническими и технологическими проблемами в сфере электроэнергетики муниципального образования «Мылинское сельское поселение» являются:

-	высокий процент износа оборудования электрических сетей;

-	недостаточные объемы инвестиций.

- 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляется природным газом.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями ООО «Мострансгаз». Поставщиком природного газа для потребителей является                           ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ПУ «Карачевмежрайгаз - ФЛ ОАО «Брянскоблгаз».

Характеристика системы газоснабжения

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ШРП, где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям. Газификация муниципального образования «Мылинское сельское поселение» на сегодняшний день составляет 86 %.

Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения на территории Мылинского сельского поселения (11 месяцев 2023 года):

| Показатель | Кол-во |
| --- | --- |
| Кол-во потребленного газа, всего м3/год | 1 192 263 |
| Кол-во потребленного газа населением, м3/год | 1 190 188 |
| Численность населения получающие услуги газоснабжения, чел | 1 303 |
| Оснащенность приборами учета населения, % | 98,2 |
| Бюджетными организациями, м3/год | 2 075 |
| Прочими организациями, м3/год | 3 900 |
| Оснащенность приборами учета бюджетные организации, % | 100 |

Поселковые распределительные газовые сети рассчитаны на максимальные значения часового расхода газа, определяемого из графиков потребления топлива всеми категориями потребителей в течение суток. Дефицит мощности ресурса в газифицированных населенных пунктах отсутствует.

Доля поставки ресурса системы газоснабжения по приборам учёта

Приборы учёта расхода газа установлены у 98,2 % потребителей природного газа муниципального образования «Мылинское сельское поселение». Потребители, пользующиеся баллонным газом, технологически также могут потреблять только строго учтённое количество газа (объём баллона).

Зоны действия источников ресурсов системы газоснабжения

Система газоснабжения потребителей представляет собой единый комплекс межпоселковых газопроводов, ШРП, распределительных сетей, газопроводов – вводов.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы газоснабжения

Дефицит поставки природного газа не наблюдается.

Надёжность работы системы газоснабжения

Надежность системы газоснабжения заключается в способности бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве газом требуемого качества, при максимальной безопасности с точки зрения угрозы для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Газовые сети представляют собой достаточно сложные и опасные технические объекты и требуют детальной проработки с точки зрения обеспечения надежности и безопасности. Газораспределительная система муниципального образования «Мылинское сельское поселение» обладает необходимым уровнем энергоэффективности и уровнем безопасности газоснабжения.

Качество поставляемого ресурса системы газоснабжения

Качество услуг газоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Воздействие на окружающую среду системы газоснабжения

Источниками комплексного воздействия на окружающую среду являются строительство и эксплуатация газопроводов.

Воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных земельных работ и выражаются в следующем:

-нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

-ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

-уничтожении и порче посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

-захламление почв отходами стройматериалов, порубочными остатками и др.

Источником загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются:

-выхлопные газы строительных машин и механизмов, автотранспорта;

-дым от двигателей, сжигание остатков древесины и строительных материалов;

-сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной сварки.

Во время эксплуатации газопроводов могут происходить аварии, утечки газа, выбросы вредных веществ при сгорании природного газа. При этом наибольшей экологической опасностью обладают трубопроводы большого диаметра 1000 – 1400 мм и компрессорные станции.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы газоснабжения

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, утверждаются приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа с 1 января 2022 утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 июня 2021 года №15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа с 1 июля 2022 утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 июня 2022 года №18/5-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа с 1 декабря 2022 утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 ноября 2021 года №35/1-г  «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Розничные цены на природный газ в 2022 году, реализуемый населению по направлениям использования газа, приведены в таблице ниже.

Розничные цены на природный газ в 2022 году, реализуемый населению по направлениям использования газа

| № п/п | Направления использования газа* | Ед. измерения | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 января 2022 года | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 июля 2022 года | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 декабря 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | При отсутствии приборов учета, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,60 | 7,60 | 7,96 |
| 1.2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,60 | 7,60 | 7,96 |
| 1.3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,51 | 7,51 | 7,96 |
| 1.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 5 348,08 | 5 668,96 | 6150,82 |
| 1.5 | На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 1000 куб. м. | 7 175,18 | 7 175,18 | 7 175,18 |
| 2. | При наличии приборов учета |  |  |  |  |
| 2.1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 6,30 | 6,50 | 7,05 |
| 2.2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 6,30 | 6,50 | 7,05 |
| 2.3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 6,30 | 6,50 | 7,05 |
| 2.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 6 300,00 | 6 500,00 | 7050,00 |
| 2.5 | На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 1000 куб.м. | 6 300,00 | 6 500,00 | 7050,00 |
| 3 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 6 300,00 | 6 500,00 | 7050,00 |

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» утверждается приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

На основании приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2021 года №35/10-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год» для заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, установлена плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, в размере 46 129,30 рублей (с НДС), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом). Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для данных заявителей составляет 38 441,08 рублей (без НДС).

Этим же приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области утверждены стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов газораспределительной организации (АО «Газпром газораспределение Брянск), связанных с проектированием и строительством газопроводов, пунктов редуцирования газа и стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» и улучшения социальных условий проживания населения поселения, необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство поселковых сетей и газификация жилых домов, объектов социально-производственного назначения;

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий;

С момента постройки и ввода газовых сетей в эксплуатацию аварии на газовых сетях не были зафиксированы.

- 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов

Институциональная структура системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

На территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение» сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Чистая Планета». Организация была выбрана и утверждена в ходе конкурсного отбора, проводимого Правительством Брянской области. Региональный оператор приступил к работе с 1 января 2019 года, статус компании будет сохраняться в течении 10 лет.

АО «Чистая планета» в качестве регионального оператора выполняет работы по сбору, транспортировке, сортировке, обработке, обезвреживанию, переработке и размещению отходов.

Жителям муниципального образования «Мылинское сельское поселение» услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты (оформление договора в письменном виде не является обязательным).

Характеристика системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Санитарная очистка муниципального образования проводится по утвержденному графику вывоза ТКО. В населенных пунктах муниципального образования «Мылинское сельское поселение» применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты, которые собираются по месту жительства.

Складирование отходов осуществляется на полигоне ТКО Брянск (Брянская обл.,               р.п. Большое Полпино Володарского района г. Брянска).

Балансы мощности и ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

В соответствии с нормативами накопления ТКО, утверждёнными приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области», населением сельского поселения в 2022 году может быть накоплено около 309,45 кг в год отходов на 1 проживающего или 2,03 куб. м в год отходов на 1 проживающего.

Доля поставки ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО по приборам учёта

Приборы учёта по вывозу, размещению ТКО отсутствуют. На полигоне ТКО приём отходов для размещения осуществляется после взвешивания на автомобильных весах.

Зоны действия источников ресурсов

Сбор и транспортировка ТКО проводится со всей территории муниципального образования.

Надежность работы системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Надёжность предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами характеризуется количеством часов предоставления услуг за период. Сбор и вывоз ТКО проводится по утвержденному графику. Полигон ТКО функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы. Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТКО обязательно наличие:

- противофильтрационного экрана;

-  систем сбора дренажных вод;

- систем отвода поверхностных вод;

- ограждения полигона по периметру и сверху сеткой.

Качество поставляемого ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Качество поставляемых ресурсов приемлемое. Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Полигон ТКО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

-  загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Для проведения оценки воздействия на окружающую среду ежегодно составляется отчёт 2-ТП отходы, который предоставляется в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области.

Тарифы, плата за услугу, структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленные приказом управления регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34/18-тко «Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области на 2022 год», приведены в таблице ниже.

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год

| Наименование зоны | Тарифы для потребителей с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г., руб./куб. м, НДС не облагается | Тарифы для потребителей с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г., руб./куб. м, НДС не облагается |
| --- | --- | --- |
| Зона деятельности № 1 (районы северной, восточной и южной частей Брянской области) | 379,72 | 399,90 |
| Зона деятельности № 2 (территория западной части Брянской области) | 379,72 | 399,90 |

Технические и технологические проблемы в системе сбора, транспортировки и размещения ТКО

Основной проблемой в сфере сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов является неэффективная система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами следствием которой является наличие несанкционированных свалок.

- 2.7. Анализ состояния установки приборов учёта и энергоресурсосбережения у потребителей

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На момент разработки Программы действует ряд программ и планов, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности, показатели которых являются ориентирами для Программы:

– прогноз социально-экономического развития Карачевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

– муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачевском районе».

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения, электроснабжения осуществляется в рамках собственных программ развития и инвестиционных программ. Достижение энергоэффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры планируется обеспечить за счёт мероприятий, направленных на обеспечение надёжности, качества коммунальных услуг, а также на подключение к коммунальной инфраструктуре объектов нового строительства.

Для муниципальных учреждений и организаций должны быть реализованы энергосберегающие мероприятия и проведено внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе:

– утепление ограждающих конструкций;

– внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах электроснабжения, освещения, водоснабжения, в т. ч. разработка ПСД.

- Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения, прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- 3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Динамика и прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

На протяжении последних лет на территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение» наблюдалось постепенное снижение численности населения и только в последние несколько лет началась стабилизация. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт естественного прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Прогноз динамики численности населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

| № п/п | Название населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел. Первая очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Березовка | 705 | 608 | 536 |
| 2 | д. Бабинка | 60 | 52 | 46 |
| 3 | п. Воскресенский | 2 | 1 | 1 |
| 4 | д. Вереща | 287 | 245 | 215 |
| 5 | п. Газеновка | 23 | 20 | 18 |
| 6 | п. Красные дворики | 21 | 19 | 16 |
| 7 | д. Мылинка | 284 | 245 | 216 |
| 8 | д. Непряхино | 12 | 10 | 9 |
| 9 | д. Философ завод |  | 0 | 0 |
| 10 | д. Фроловка | 98 | 85 | 75 |
| 11 | д. Хохловка | 27 | 23 | 21 |
|  | Итого | 1519 | 1308 | 1153 |

Прогноз развития застройки

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда муниципального образования «Мылинское сельское поселение» занимает частный жилищный фонд.

Характеристика жилья по каждому населенному пункту представлена,  в обосновывающих материалах.

Необходимо осуществить комплекс мер по обеспечению и стимулированию индивидуального строительства.

Социальная инфраструктура

Система образования муниципального образования «Мылинское сельское поселение» представлена общеобразовательной средней школой. Детское образовательное дошкольное учреждение отсутствует.

Средние общеобразовательные учреждения

| №№ п/п | Наименование школы | Местоположение (адрес) | Уровень школы, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по современным санитарным нормам (мест) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБОУ Березовская среднеобразовательная школа Карачевского района Брянской области | Брянская область, Карачевский район, поселок Березовка, Школьная ул, д. 1 | П. Березовка | 320 |

На территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение» действуют следующие учреждения культуры:

Уровень обеспеченности объектами культуры

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Филиал МБУ «Карачевский РДК» «Березовский ПДК» | Брянская обл., Карачевский р-н, п. Березовка, ул. Лесная, д. 23 | 300 чел. | 300 чел. |
| 2 | Филиал №8 «Мылинская сельская библиотека» МБУК «Карачевская межпоселенческая районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В.» | Карачевский р-н, д. Мылинка, ул. Советская, д .6А |  |  |
| 3 | Филиал №1 «Березовская сельская библиотека» МБУК «Карачевская МРБ им. Баранских Н.Н. и Н.В.» | Брянская область, Карачевский район, п. Берёзовка, ул. Лесная, д. 23 |  |  |

Прогноз изменения доходов населения

Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 24 057,00 рублей

Прогноз заработной платы на период до 2040 г. для населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» рассчитан по укрупнённым (комплексным) показателям и представлен в таблице ниже.

Прогноз изменения доходов населения

| Наименование показателя | Значение по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2042 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | 24, 15 | 24, 24 | 24, 34 | 24,43 | 24,54 | 24,63 | 25,61 | 26,64 | 27,70 | 39,43 |
| Среднедушевой доход населения | 16,031 | 16,275 | 16,488 | 16,800 | 17,070 | 17,333 | 18,073 | 18,776 | 19,635 | 25,891 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | 13,127 | 13,560 | 14,170 | 14,807 | 15,474 | 16,171 | 16,898 | 17,659 | 18,453 | 28,657 |

- 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

На период 2023-2034 гг. спрос на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании «Мылинское сельское поселение» может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Электроснабжение

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»:

- строительство новых трансформаторных подстанций 6(10) кВ, воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4кВ, а также реконструкция существующих распределительных сетей с целью подключения новых потребителей.

Согласно прогнозу генерального плана муниципального образования «Мылинское сельское поселение», прирост электрических нагрузок к 2040 г. не ожидается.

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

- реконструкцию существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

- появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов;

- сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- уменьшение времени устранения аварий.

Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления (печи, дровяные, электрические и газовые котлы).

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется индивидуальными системами отопления.

Холодное водоснабжение и водоотведение

Основные направления модернизации и развития системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» на расчетный срок остаются подземные воды.

Жилой фонд сельского поселения обеспечен централизованным водоснабжением на 100%. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых к строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водоотведение

Сбор сточных вод в населенных пунктах муниципального образования «Мылинское сельское поселение» производится в выгребные ямы. Перспективы развития централизованного водоотведения на ближайшие 20 лет не предвидится.

Газоснабжение

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере муниципального образования «Мылинское сельское поселение».

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

- Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В данном разделе приводятся количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение», которые должны быть достигнуты по итогам выполнения Программы комплексного развития.

- 4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории поселения отсутствует, на срок действия программы не предусматривается.

- 4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» представлены в таблице ниже.

- 4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения

Централизованное водоотведение на территории поселения отсутствует, на срок действия программы не предусматривается.

- 4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения

Системы централизованного газоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» представлены в таблице ниже.

- 4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» представлены в таблице ниже.

- 4.6. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТКО

Целевые показатели системы сбора и утилизации ТКО муниципального образования «Мылинское сельское поселение» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.1 – Целевые показатели развития системы водоснабжения

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,29 | 1,35 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 1,39 | 1,27 |
|  | Удельное водопотребление | л/сут. на человека | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб./ м3 | 25,83 | 26,99 | 28,21 | 29,48 | 30,80 | 32,19 | 33,64 | 35,15 | 62,29 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации воды потребителям | тыс. м3/год | 44,31 | 44,75 | 45,20 | 45,65 | 46,11 | 46,57 | 47,04 | 47,51 | 53,69 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Общий объем водозабора | тыс. м3/год | 44,31 | 44,75 | 45,20 | 45,65 | 46,11 | 46,57 | 47,04 | 47,51 | 53,69 |
|  | Собственные нужды | тыс. м3/год | 44,31 | 44,75 | 45,20 | 45,65 | 46,11 | 46,57 | 47,04 | 47,51 | 53,69 |
|  | Уровень потерь в сети | тыс. м3/год | 4,11 | 4,01 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 2,50 |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
|  | Общий средний износ сетей | % | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели воздействия на окружающую среду | Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 92 |
|  | Доля объёма реализуемой воды по приборам учёта | % | 20 | 30 | 32 | 35 | 39 | 45 | 50 | 55 | 90 |

Целевые показатели развития системы газоснабжения

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 98 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 3,28 | 3,35 | 3,43 | 3,55 | 3,64 | 3,66 | 3,70 | 3,72 | 3,70 |
|  | Укрупненные показатели потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов | м3/год на 1 человека | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб./ м3 | 7,05 | 7,05 | 7,37 | 7,70 | 8,05 | 8,41 | 8,79 | 9,19 | 11,77 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем потребления | тыс.м3/год | 1192,263 | 1204,2 | 1216,2 | 1228,4 | 1240,7 | 1253,1 | 1265,6 | 1278,3 | 1444,5 |

- Целевые показатели развития системы электроснабжения

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,62 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 |
|  | Удельное электропотребление | кВт·ч/чел в год | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб./кВт·ч | 3,33 | 3,48 | 3,68 | 3,82 | 3,99 | 4,17 | 4,36 | 4,53 | 5,91 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | тыс. кВт·ч/год | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Величина присоединенной нагрузки | МВт | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | % | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Коэффициент потерь в сети | тыс. кВт/км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Установленная мощность трансформаторов (35-110 кВ) | МВА | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Резерв мощности источников (центров питания 35-110 кВ) электроснабжения потребителей | МВА | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Загрузка ПС 35-110 кВ по данным замеров с прогнозом | МВА | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35-110кВ | % | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Примечание - н. д. – нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2033 | 2043 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 |
|  | Тариф на потребление ресурса* | руб. / м3 | 518,28 | 544,194 | 571,40 | 599,97 | 629,97 | 661,47 | 694,54 | 729,27 | 1187,90 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации услуг | тыс.м3/год | 3,084 | 3,041 | 2,998 | 2,956 | 2,915 | 2,874 | 2,834 | 2,655 | 2,340 |
|  | Годовая норма образования отходов для населения | м3/год на человека | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Доля ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * Тариф состоит из усредненного показателя тарифов за первое и второе полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Генеральным планом муниципального образования «Мылинское сельское поселение» не предусматривается создание централизованного теплоснабжения.

- 5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит из следующих мероприятий:

- ремонт водопроводной сети в муниципальном образовании «Мылинское сельское поселение»;

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 12 Обосновывающих материалов.

- 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» не предусматривается строительство централизованной канализации и канализационных очистных сооружений.

- 5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении включает мероприятия, направленные на газификацию потребителей муниципального образования «Мылинское сельское поселение» и достижение максимальных уровней потребления газа в газифицированных населённых пунктах муниципального образования.

- 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения.

- 5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов

В плане дальнейшего развития территории поселения и обеспечения соответствия требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры.

- 5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа установки приборов учета и реализация энергосберегающих мероприятий должна соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности уровень оснащенности приборами учета должен быть доведен до 100%.

- 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении

Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении включают в себя:

Установка приборов учета расхода воды в жилых домах муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Мероприятия по пропаганде энергосбережения среди населения.

Замена газоразрядных ртутьсодержащих ламп, натриевых ламп, ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные.

Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, с распределением нагрузки равномерно по трем фазам.

Установка автоматических систем управления уличным освещением, дворовым освещением, освещением подъездов в МКД.

- 5.9. Взаимосвязь проектов

Программы инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры разработаны в целях достижения значений целевых индикаторов. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение» и взаимосвязь проектов приведены в разделе 15 Обосновывающих материалов.

- Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит –                                8400,0 тыс. руб.

Прогнозный уровень тарифов и структура (величина инвестиционной надбавки) в полной мере зависит от количества реализуемых инвестиционных проектов в сфере коммунального обеспечения.

Величины финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы, представлены в таблице ниже.

Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения

| Мероприятия | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный, районный бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | Итого |
| Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 8400,0 | - | - | 8400,0 |
| Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации системы вывоза ТКО: | - | - | - | - |
| Всего: | 8400,0 | - | - | 8400,0 |

Объемы финансирования Программы на 2023-2043 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, сбор и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы представлена в таблице ниже.

В таблице ниже представлен прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учёта льгот и субсидий.

Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы

| Вид коммунальной услуги | Ед. измерения | Тариф на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 1полугодие/ 2 полугодие | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Водоснабжение | руб./м3 | 25,83 | 25,83 | 26,99 | 28,21 | 29,48 | 30,80 | 32,19 | 33,64 | 35,15 | 62,29 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 6,50 | 7,05 | 7,05 | 7,37 | 7,70 | 8,05 | 8,41 | 8,79 | 9,19 | 11,77 |
| Электроснабжение | руб./кВт·ч | 3,06 | 3,33 | 3,48 | 3,68 | 3,82 | 3,99 | 4,17 | 4,36 | 4,53 | 5,91 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м3 | 479,88 | 518,28 | 544,194 | 571,40 | 599,97 | 629,97 | 661,47 | 694,54 | 729,27 | 1187,90 |

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | тыс. руб./ мес. | 24, 24 | 24, 34 | 24,43 | 24,54 | 24,63 | 25,61 | 26,64 | 27,70 | 39,43 |
| Среднедушевой доход | тыс. руб./мес. | 16,275 | 16,488 | 16,800 | 17,070 | 17,333 | 18,073 | 18,776 | 19,635 | 25,891 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | тыс. руб./мес. | 13,560 | 14,170 | 14,807 | 15,474 | 16,171 | 16,898 | 17,659 | 18,453 | 28,657 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | тыс. руб./чел. в месяц | 1,095 | 1,145 | 1,195 | 1,250 | 1,305 | 1,374 | 1,421 | 1,486 | 1,955 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги | тыс. руб./чел. в год | 13,140 | 13,740 | 14,340 | 15,000 | 15,660 | 16,488 | 17,052 | 17,832 | 23,460 |
| Совокупный доход семьи | тыс. руб./мес. | 40,688 | 41,220 | 42,000 | 42,675 | 43,333 | 45,183 | 46,940 | 49,088 | 64,728 |
| Среднемесячный платеж семьи за коммунальные услуги | тыс. руб./ месяц | 2,738 | 2,863 | 2,988 | 3,125 | 3,263 | 3,435 | 3,553 | 3,715 | 4,888 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе семьи | % | 6,79 | 7,00 | 7,19 | 7,35 | 7,68 | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,57 |

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице ниже.

Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В таблице ниже приведены показатели доступности коммунальных услуг для населения при реализации программы по ее основным этапам.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Таблица 1.6.5 – Доступность для населения коммунальных услуг

| Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2030 год | 2043 год |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 6,79 | 7,71 | 7,57 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 10 | 9 | 8 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | н. д. | н. д. | н. д. |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 3,6 | 3,3 | 3,0 |

Таким образом, можно сделать вывод, что рост тарифов на коммунальные услуги, рассчитанный на весь период реализации Программы, останется в пределах уровня доступности определенного приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378.

- Раздел 7. Управление Программой

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Карачевского муниципального района.

Управление реализацией Программой включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в реализации программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Программе, исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями и организациями, участвующими в реализации Программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию Карачевского муниципального района и Комитет тарифного регулирования Брянской области отчеты о реализации мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Администрация Карачевского муниципального района осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение».

План-график работ по реализации программы представлен в таблице ниже.

План-график работ по реализации программы

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО | 2023 | 2028-2043 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, общей протяженностью 5 км | 2023-2043 | 8400,0 | - | - | - | - | - | 8400,0 | Районный и областной бюджеты |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

- ГЛАВА II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования «Мылинское сельское поселение» для разработки программы

- 1.1. Характеристика муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Мылинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Журиничским сельским поселением Брянского муниципального района Брянской области;

- на западе – с Песоченским сельским поселением Карачевского муниципального района Брянской области;

- на юго-востоке, юге, юго-западе с Карачевским городским поселением Карачевского муниципального района Брянской области;

- на юго-западе – с Верхопольским сельским поселением Карачевского муниципального района Брянской области;

- на западе – с Свенским сельским поселением Брянского муниципального района Брянской области.

Границы муниципального образования «Мылинское сельское поселение» установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

В состав муниципального образования «Мылинское сельское поселение» входят 11 населённых пунктов: п. Березовка, д. Бабинка, п. Воскресенский, д. Вереща, п. Газеновка,                    п. Красные дворики, д. Мылинка, д. Непряхино, д. Философ завод, д. Фроловка, д. Хохловка.

улично-дорожной сети населенных пунктов.

- 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Прогноз изменения численности населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

Сценарий 1. Инерционный

Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

,

где: x – год, на который производится расчет; Nx – общая численность населения в год «х»; N0 – общая численность населения в 2020 г.; b – ежегодное число родившихся в населенном пункте; d – ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 2014– 2023 гг.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 1,5 | 1,2 | 0,8 |

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Прогноз выполнен в зависимости от тенденций механического и естественного прироста населения поселения за период 2014 – 2023 г.г. Для подсчета прогнозируемой численности населения принята аналитическая линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условий постоянного прироста (или убыли), и её уравнение имеет следующий вид:

N t = N o (1 + k t),

где N t – численность населения через  t  лет;

N o – начальная численность населения

k – среднегодовой прирост населения

t – период прогнозирования

Таким образом прогнозируемая численность населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» через 10 лет (первая очередь строительства):

N10 = 1519 х (1 - 0,0106 х 10) = 1359 (чел.)

Прогнозируемая численность населения поселения через 20 лет (расчетный срок):

N20 = 1519 х (1 - 0,0106  х 10) = 1198 (чел.)  321 человек.

Численность населения согласно Сценарию 2

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,5 | 1,3 | 1,2 |

Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение» наблюдалось постепенное снижение численности населения и только в последние несколько лет началась стабилизация. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт естественного прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Прогноз динамики численности населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

| № п/п | Название населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел. Первая очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Березовка | 705 | 608 | 536 |
| 2 | д. Бабинка | 60 | 52 | 46 |
| 3 | п. Воскресенский | 2 | 1 | 1 |
| 4 | д. Вереща | 287 | 245 | 215 |
| 5 | п. Газеновка | 23 | 20 | 18 |
| 6 | п. Красные дворики | 21 | 19 | 16 |
| 7 | д. Мылинка | 284 | 245 | 216 |
| 8 | д. Непряхино | 12 | 10 | 9 |
| 9 | д. Философ завод |  | 0 | 0 |
| 10 | д. Фроловка | 98 | 85 | 75 |
| 11 | д. Хохловка | 27 | 23 | 21 |
|  | Итого | 1519 | 1308 | 1153 |

- 1.3. Экономический потенциал поселения

Реализация мероприятий Генерального плана, направленных на экономическое развитие сельского поселения, предусматривает увеличение доли населения, занятого в материальном производстве.

В поселении предполагается строительство сельскохозяйственного предприятия.

Реализация намеченных мероприятий по развитию производственной сферы на территории поселения окажет существенное влияние на структуру занятости – возрастет доля населения, занятая в материальной сфере производства. Позитивные процессы в промышленности Карачевского района будут связаны с ростом объемов производства за счет максимального использования, реконструкции и модернизации производственных мощностей, диверсификацией отраслей производства.

Также развитие экономического потенциала поселения должно быть связано с развитием малого и среднего бизнеса.

- 1.4. Прогноз развития застройки

На 01.01.2023 г. численность населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» составляла 1519 жителей, общая площадь жилья – 37,36 тыс. м2 при средней обеспеченности жилищным фондом 24,6 м2 на человека. Согласно оптимистическому сценарию развития демографической ситуации к расчетному сроку прогнозируемая численность населения составит 1153 человек.

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Мылинского сельского не предусматривается.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 32,4 м2 на человека, а общий жилой фонд 37,36 тыс. м2.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение, 2022г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | чел. | 1519 | 1308 | 1153 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 24,6 | 28,6 | 32,4 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 37,36 | 37,36 | 37,36 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 37,36 | 37,36 | 37,36 |

- 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 24 057,00 рублей

Прогноз заработной платы на период до 2043 г. для муниципального образования «Мылинское сельское поселение» рассчитан по укрупнённым (комплексным) показателям и представлен в таблице ниже.

Прогноз изменения доходов населения

| Наименование показателя | Значение по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | 24, 15 | 24, 24 | 24, 34 | 24,43 | 24,54 | 24,63 | 25,61 | 26,64 | 27,70 | 39,43 |
| Среднедушевой доход населения | 16,031 | 16,275 | 16,488 | 16,800 | 17,070 | 17,333 | 18,073 | 18,776 | 19,635 | 25,891 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | 13,127 | 13,560 | 14,170 | 14,807 | 15,474 | 16,171 | 16,898 | 17,659 | 18,453 | 28,657 |

- Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

На период 2023-2034 гг. спрос на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании «Мылинское сельское поселение» может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Мылинское сельское поселение» за последние годы свидетельствуют о сохранении наметившихся положительных тенденций и о выполнении основных приоритетов в развитии экономики и социальной сферы, определенных Программой социально-экономического развития сельского поселения. Основными, приоритетными направлениями развития являются: повышение уровня жизни населения; улучшение демографической ситуации; работа над инвестиционной привлекательностью муниципального образования «Мылинское сельское поселение».

Социально-экономическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается стабильной, имеет положительную динамику роста общего объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в основных отраслях экономики. Экономика муниципального образования «Мылинское сельское поселение» основана на развитии отрасли сельского хозяйства.

Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью было характерно для России в целом, для Брянской области, и Карачевский муниципальный район не являлся исключением.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, а также обслуживание населения коммунальными услугами нормативного качества.

Основными показателями уровня жизни населения являются денежные доходы, которые включают в себя: оплату труда, пенсии, пособия, выручка от личного подсобного хозяйства и другие доходы. Согласно данным статистики наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы. Повышается и средний размер пенсии.

Также одной из важнейших задач повышение качества жизни населения, являются жилищные условия. Жилищный фонд поселения в целом отличается хорошим техническим состоянием.

- 2.1. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» определены:

- строительство новых трансформаторных подстанций 6(10) кВ, воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4кВ, а также реконструкция существующих распределительных сетей с целью подключения новых потребителей.

Согласно прогнозу генерального плана муниципального образования «Мылинское сельское поселение», прирост электрических нагрузок к 2043 г. не ожидается.

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

- реконструкцию существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

- появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов;

- сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- уменьшение времени устранения аварий.

- 2.2. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения

Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления.

Генеральным планом муниципального образования «Мылинское сельское поселение» не предусматриваются мероприятия по строительству объектов теплоснабжения

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется индивидуальными системами отопления - природным газом.

- 2.3. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» на расчетный срок остаются подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет роста населения и увеличения жилищного строительства.

Расчетные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены согласно указаниям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере 160 л/сут на одного человека, в соответствии с п. 2.1 СП 31.13330.2012.

Расчет водопотребления на расчетный срок приведен в таблице ниже.

Объем водопотребления сельского поселения на расчетный срок (2043 год)

| Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопотребления л/сут. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями | 1153 | 180 | 207,54 |

- 2.4. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения

Сбор сточных вод в населенных пунктах муниципального образования «Мылинское сельское поселение» производится в выгребные ямы. Перспективы развития централизованного водоотведения на ближайшие 20 лет не планируется.

- 2.5. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере муниципального образования «Мылинское сельское поселение».

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

- 2.6. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

На территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение» ежегодно образуется около  683,6 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

На расчетный срок объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 519 тонн/год.

- Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

- 3.1. Характеристика системы теплоснабжения

Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления.

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется индивидуальными системами отопления.

Система горячего водоснабжения отсутствует. Используемые виды топлива: дрова, природный газ.

Основным препятствием развитию системы теплоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение».

- 3.2. Характеристика системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

Водоснабжение поселения организовано исключительно за счет использования подземных вод, которые забираются артезианскими скважинами и каптажами. В населенных пунктах в основном присутствует полное или частичное централизованное водоснабжение. В бактериологическом отношении воды здоровые. Поверхностные водоемы используются в основном для орошения земель и водопоя скота.

Территория поселения обеспечена запасами артезианских вод в достаточном количестве.

Характеристика водозаборов и водопроводов

| № п/п | Населённый пункт | Количество скважин | Протяжённость водопроводных сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Березовка | 2 | 12500 |
| 2. | д. Фроловка | 1 | 2000 |
| 3. | д. Хохловка | 1 | 1000 |
| 4. | д. Мылинка | 1 | 17,5 |
| 5. | п. Газеновка | 1 |  |

Услуги централизованного холодного водоснабжения оказывает – МУП «Карачевский городской водоканал».

Общий баланс подачи и реализации воды за 2023 год по МУП «Карачевский городской водоканал» в границах Мылинского сельского поселения.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2023 год по МУП «Карачевский городской водоканал» в границах Мылинского сельского поселения

| Наименование показателя | ед. изм. | Фактический данные 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м3 | 44,31 |
| Объем полученной воды со стороны | тыс. м3 | 0 |
| Пропущено воды через очистные сооружения водоснабжения | тыс. м3 | 0 |
| Объем поданной воды в сеть | тыс. м3 | 44,31 |
| Объем, отпущенной воды потребителям всего, в том числе: | тыс. м3 | 40,2 |
| - по приборам учета | тыс. м3 | 10,6 |
| - по нормативам | тыс. м3 | 29,6 |
| Потери воды в сетях | тыс. м3 | 4,11 |
| % от объема отпуска воды в сеть | % | 10,22 |
| Обеспеченность приборами учёта потребителей | % | 20 |

Фактические данные по структурному балансу реализации воды по группам абонентов за 2023 год приведены в таблице ниже.

Структурный баланс реализации воды МУП «Карачевкий городской водоканал» по группам абонентов за 2023 год в границах Мылинского сельского поселения

| Наименование показателей | ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Реализовано воды потребителям, всего, в том числе; | тыс. м3 | 40,2 |
| -населению | тыс. м3 | 38,4 |
| -бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,7 |
| -прочим потребителям | тыс. м3 | 0,1 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления.

Зоны действия источника ресурса

Жилой фонд сельского поселения обеспечен централизованным водоснабжением на 97%.

Надежность работы системы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения представлены в обосновывающих материалах.

Качество поставляемых ресурсов

Основные показатели качества воды соответствуют требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Воздействие на окружающую среду

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы водоснабжения

Тарифы на услуги водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал», устанавливаются управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Динамика тарифов на услуги питьевого водоснабжения для населения за период с 2020 по 2022 годы, утвержденных приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/63-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение», приведена в таблице ниже.

Динамика тарифов МУП «Карачевский городской водоканал» на услуги питьевого водоснабжения для населения

| Наименование показателя | 2020 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2021 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2022 год 1 полугодие/ 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный показатель по периодам действия тарифа, руб. м3 (без НДС) | 22,93/24,50 | 24,50/25,82 | 25,82/27,44 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей муниципального образования «Мылинское сельское поселение» являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- высокий уровень потерь в сетях;

- высокая степень загрязнения внутренних поверхностей водоводов;

- большая протяженность сетей, нуждающихся в замене.

- 3.3. Характеристика системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

Система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование жилых домов происходит в выгребные ямы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТКО.

- 3.4. Характеристика системы электроснабжения

Институциональная структура системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется филиал ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго»

Электроснабжение поселения осуществляется от ПС 110/35/10 Аксинино по сетям напряжением 35 кВт до ПС 35/10.

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Техническое состояние оборудования определено как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов.

Характеристика системы электроснабжения

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ. Система электроснабжения представлена также уличными сетями электроснабжения напряжением от 0,4 до 10 кВт.

Более детальный анализ существующей системы электроснабжения представлен в разделе 3 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Балансы мощности и ресурса

Потребителями электрической энергии в муниципальном образовании «Мылинское сельское поселение» являются сельскохозяйственные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100%. Приборы учета электроэнергии установлены как внутри, так и снаружи помещений.

Зоны действия источников ресурсов системы электроснабжения

Система электроснабжения потребителей представляет собой единый комплекс центров питания, распределительных сетей, РП, ТП и энергопринимающих устройств.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы электроснабжения

Дефицит электрической энергии в системе электроснабжения отсутствует.

Надёжность работы системы электроснабжения

Ремонт оборудования производится согласно планам ППР. Замена, модернизация и ремонт электросетевого хозяйства производится согласно производственной программе предприятия. Финансирование мероприятий осуществляется из амортизационных отчислений, а также собственных средств. Показатели уровня надёжности оказываемых услуг соответствуют нормативным требованиям. Оценка надёжности и качества передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

Качество поставляемого ресурса системы электроснабжения

Качество электрической энергии определяется совокупностью характеристик, при которых электроприемники могут функционировать в нормативном режиме. Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

-временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трёхфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Воздействие на окружающую среду системы электроснабжения

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики происходит во время производства и транспортировки энергии.

Вредное воздействие на экологию в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоёмов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели. Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдение требований техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы электроснабжения

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям ежегодно утверждаются приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2020 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2019 г. №35/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2020 год».

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2021 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 24.12.2020 г. №33/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2021 год».

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2022 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2021 г. №34/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2022 год»

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненным к нему категориям на период с 2020 по 2022 годы представлена в таблице ниже.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей

| Наименование показателя | 2020 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2021 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2022 год 1 полугодие/ 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в сельских населённых и приравненные к нему категории потребителей |  |  |  |
| Одноставочный тариф | 2,65/2,78 | 2,78/2,92 | 2,92/3,06 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: |  |  |  |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,05/3,20 | 3,20/3,36 | 3,36/3,52 |
| Ночная зона | 1,60/1,67 | 1,67/1,76 | 1,76/1,84 |

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в форме стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей. На 2022 год данные параметры утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 27.12.2021 г. №35/1-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2022 год».

В 2022 году ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, составляет 19051 руб. за 1 присоединение.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Техническое состояние оборудования определено как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов.

Основными техническими и технологическими проблемами в сфере электроэнергетики муниципального образования «Мылинское сельское поселение» являются:

-	высокий процент износа оборудования электрических сетей;

-	недостаточные объемы инвестиций.

- 3.5. Характеристика системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляется природным газом.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями ООО «Мострансгаз». Поставщиком природного газа для потребителей является                           ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ПУ «Карачевмежрайгаз - ФЛ ОАО «Брянскоблгаз».

Характеристика системы газоснабжения

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ШРП, где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям. Газификация муниципального образования «Мылинское сельское поселение» на сегодняшний день составляет 86 %..

Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения на территории Мылинского сельского поселения (11 месяцев 2023 года):

| Показатель | Кол-во |
| --- | --- |
| Кол-во потребленного газа, всего м3/год | 1 192 263 |
| Кол-во потребленного газа населением, м3/год | 1 190 188 |
| Численность населения получающие услуги газоснабжения, чел | 1 303 |
| Оснащенность приборами учета населения, % | 98,2 |
| Бюджетными организациями, м3/год | 2 075 |
| Прочими организациями, м3/год | 3 900 |
| Оснащенность приборами учета бюджетные организации, % | 100 |

Поселковые распределительные газовые сети рассчитаны на максимальные значения часового расхода газа, определяемого из графиков потребления топлива всеми категориями потребителей в течение суток. Дефицит мощности ресурса в газифицированных населенных пунктах отсутствует.

Доля поставки ресурса системы газоснабжения по приборам учёта

Приборы учёта расхода газа установлены у 98,2 % потребителей природного газа муниципального образования «Мылинское сельское поселение». Потребители, пользующиеся баллонным газом, технологически также могут потреблять только строго учтённое количество газа (объём баллона).

Зоны действия источников ресурсов системы газоснабжения

Система газоснабжения потребителей представляет собой единый комплекс межпоселковых газопроводов, ШРП, распределительных сетей, газопроводов – вводов.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы газоснабжения

Дефицит поставки природного газа не наблюдается.

Надёжность работы системы газоснабжения

Надежность системы газоснабжения заключается в способности бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве газом требуемого качества, при максимальной безопасности с точки зрения угрозы для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Газовые сети представляют собой достаточно сложные и опасные технические объекты и требуют детальной проработки с точки зрения обеспечения надежности и безопасности. Газораспределительная система муниципального образования «Мылинское сельское поселение» обладает необходимым уровнем энергоэффективности и уровнем безопасности газоснабжения.

Качество поставляемого ресурса системы газоснабжения

Качество услуг газоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Воздействие на окружающую среду системы газоснабжения

Источниками комплексного воздействия на окружающую среду являются строительство и эксплуатация газопроводов.

Воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных земельных работ и выражаются в следующем:

-нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

-ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

-уничтожении и порче посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

-захламление почв отходами стройматериалов, порубочными остатками и др.

Источником загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются:

-выхлопные газы строительных машин и механизмов, автотранспорта;

-дым от двигателей, сжигание остатков древесины и строительных материалов;

-сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной сварки.

Во время эксплуатации газопроводов могут происходить аварии, утечки газа, выбросы вредных веществ при сгорании природного газа. При этом наибольшей экологической опасностью обладают трубопроводы большого диаметра 1000 – 1400 мм и компрессорные станции.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы газоснабжения

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, утверждаются приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа с 1 января 2022 утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 июня 2021 года №15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа с 1 июля 2022 утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 июня 2022 года №18/5-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа с 1 декабря 2022 утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 ноября 2021 года №35/1-г  «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Розничные цены на природный газ в 2022 году, реализуемый населению по направлениям использования газа, приведены в таблице ниже.

Розничные цены на природный газ в 2022 году, реализуемый населению по направлениям использования газа

| № п/п | Направления использования газа* | Ед. измерения | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 января 2022 года | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 июля 2022 года | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 декабря 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | При отсутствии приборов учета, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,60 | 7,60 | 7,96 |
| 1.2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,60 | 7,60 | 7,96 |
| 1.3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,51 | 7,51 | 7,96 |
| 1.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 5 348,08 | 5 668,96 | 6150,82 |
| 1.5 | На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 1000 куб. м. | 7 175,18 | 7 175,18 | 7 175,18 |
| 2. | При наличии приборов учета |  |  |  |  |
| 2.1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 6,30 | 6,50 | 7,05 |
| 2.2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 6,30 | 6,50 | 7,05 |
| 2.3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 6,30 | 6,50 | 7,05 |
| 2.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 6 300,00 | 6 500,00 | 7050,00 |
| 2.5 | На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 1000 куб.м. | 6 300,00 | 6 500,00 | 7050,00 |
| 3 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 6 300,00 | 6 500,00 | 7050,00 |

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» утверждается приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

На основании приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2021 года №35/10-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год» для заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, установлена плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, в размере 46 129,30 рублей (с НДС), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом). Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для данных заявителей составляет 38 441,08 рублей (без НДС).

Этим же приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области утверждены стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов газораспределительной организации (АО «Газпром газораспределение Брянск), связанных с проектированием и строительством газопроводов, пунктов редуцирования газа и стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» и улучшения социальных условий проживания населения поселения, необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство поселковых сетей и газификация жилых домов, объектов социально-производственного назначения;

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий;

С момента постройки и ввода газовых сетей в эксплуатацию аварии на газовых сетях не были зафиксированы.

- 3.6. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)

Институциональная структура системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

На территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение» сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Чистая Планета». Организация была выбрана и утверждена в ходе конкурсного отбора, проводимого Правительством Брянской области. Региональный оператор приступил к работе с 1 января 2019 года, статус компании будет сохраняться в течении 10 лет.

АО «Чистая планета» в качестве регионального оператора выполняет работы по сбору, транспортировке, сортировке, обработке, обезвреживанию, переработке и размещению отходов.

Жителям муниципального образования «Мылинское сельское поселение» услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты (оформление договора в письменном виде не является обязательным).

Характеристика системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Санитарная очистка муниципального образования проводится по утвержденному графику вывоза ТКО. В населенных пунктах муниципального образования «Мылинское сельское поселение» применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты, которые собираются по месту жительства.

Складирование отходов осуществляется на полигоне ТКО Брянск (Брянская обл.,               р.п. Большое Полпино Володарского района г. Брянска).

Балансы мощности и ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

В соответствии с нормативами накопления ТКО, утверждёнными приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области», населением сельского поселения в 2022 году может быть накоплено около 309,45 кг в год отходов на 1 проживающего или 2,03 куб. м в год отходов на 1 проживающего.

Доля поставки ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО по приборам учёта

Приборы учёта по вывозу, размещению ТКО отсутствуют. На полигоне ТКО приём отходов для размещения осуществляется после взвешивания на автомобильных весах.

Зоны действия источников ресурсов

Сбор и транспортировка ТКО проводится со всей территории муниципального образования.

Надежность работы системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Надёжность предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами характеризуется количеством часов предоставления услуг за период. Сбор и вывоз ТКО проводится по утвержденному графику. Полигон ТКО функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы. Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТКО обязательно наличие:

- противофильтрационного экрана;

-  систем сбора дренажных вод;

- систем отвода поверхностных вод;

- ограждения полигона по периметру и сверху сеткой.

Качество поставляемого ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Качество поставляемых ресурсов приемлемое. Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Полигон ТКО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

-  загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Для проведения оценки воздействия на окружающую среду ежегодно составляется отчёт 2-ТП отходы, который предоставляется в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области.

Тарифы, плата за услугу, структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленные приказом управления регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34/18-тко «Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области на 2022 год», приведены в таблице ниже.

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год

| Наименование зоны | Тарифы для потребителей с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г., руб./куб. м, НДС не облагается | Тарифы для потребителей с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г., руб./куб. м, НДС не облагается |
| --- | --- | --- |
| Зона деятельности № 1 (районы северной, восточной и южной частей Брянской области) | 379,72 | 399,90 |
| Зона деятельности № 2 (территория западной части Брянской области) | 379,72 | 399,90 |

Технические и технологические проблемы в системе сбора, транспортировки и размещения ТКО

Основной проблемой в сфере сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов является неэффективная система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами следствием которой является наличие несанкционированных свалок.

- Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

Проведение мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов является необходимым условием развития муниципального образования «Мылинское сельское поселение». Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, как следствие проведенных мероприятий по оснащению приборами учета, позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

В сфере энергосбережения основными проблемами являются:

- высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ресурсов. Так, на стадии передачи и распределения энергии и ресурсов вследствие применения устаревшей технологии прокладки трубопроводов, отсутствия современных систем контроля и регулирования снабжения, повышенной аварийности сетей, потери составляют не менее 25 %. Высок уровень потерь (не менее 20 %) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить величиной 30-40 %. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства, а также на бюджет;

- рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения, население и организации бюджетной сферы. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые сельским поселением, и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство поселения, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Для населения доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре плат за жилищно-коммунальные услуги составляет около 40 %. Таким образом, существующая тенденция роста тарифов может привести к неплатежеспособности большей части населения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения обусловлена следующими причинами:

1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

3) недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;

4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития сельского поселения.

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения муниципального образования «Мылинское сельское поселение» топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях муниципальной сферы, жилищном секторе и объектах коммунальной инфраструктуры.

Основной проблемой, решению которой способствует программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, где эта проблема стоит особенно остро.

Приоритетными задачами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- формирование системы управления процессом энергосбережения на территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение»;

- реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения энергоемкости;

- ежегодное снижение муниципальными учреждениями объемов потребления энергоресурсов на 3%;

- снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с внедрением энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- обновление основных производственных фондов, внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей путем энергоэффективной модернизации объектов и сетей коммунальной инфраструктуры;

- повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению благоприятной окружающей среды.

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением и для инвесторов.

Внедрение организационно – правовых и финансовых механизмов значительно ускорит перевод жилищно-коммунальной и муниципальной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. Энергосбережение для потребителей энергоресурсов является доступным способом снижения расходов, путем минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением.

Основными задачами программы энергосбережения в части установки приборов учета ресурсов является:

- реализация мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов;

- обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов, формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы энергосбережения:

- увеличение оснащенности приборами учета использованных энергетических ресурсов и формирование действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов;

- снижение потребления (использования) энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- сокращение потерь при потреблении и транспортировке тепловой энергии, электрической энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение»;

- повышение надежности электроснабжения.

Коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов по холодному водоснабжению, теплоснабжению устанавливаются за счет средств, на капитальный ремонт жилых домов (за счет собственников многоквартирных домов), и за счет средств управляющей организации с последующим возмещением затрат данной организации собственниками многоквартирных домов.

Также в рамках проведения капитального ремонта планируется устанавливать индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения  в муниципальных квартирах.

Учет потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов по каждому виду ресурса приведены в соответствующих подразделах раздела 3.

- Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Система критериев доступности для населения Брянской области платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности) для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Брянской области:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в среднем по муниципальному образованию) в очередном году увеличивается не более чем на 15% по сравнению с долей расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в текущем году;

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в очередном году не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году;

3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в очередном году не ниже уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в текущем году;

4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (с учетом платы за жилищные услуги) в общей численности населения муниципального образования в очередном году составляет величину, не превышающую указанную долю в текущем году.

Водоснабжение

Критерии спроса на услуги водоснабжения

За 2022 год общий объем потребления воды был равен 44,31 тыс. м3/год.

К 2030 году, по прогнозам, объем потребления ожидается на уровне 47,51 тыс. м3/ в год, к 2040 году, - на уровне 53,69 тыс. м3/ в год..

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доля объёма реализуемой воды по приборам учёта в 2023 году составила 20%. К 2043 году доля объёма реализуемой воды по приборам учёта прогнозируется в размере 90%.

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Общий прогнозный объем водозабора при завершении первого этапа настоящей Программы (в 2030 году) должен составить 47,51тыс. м3/год, при завершении второго этапа настоящей Программы (в 2043 году) должен составить – 53,69 тыс. м3/год. Уровень потерь воды в сети соответственно должен составить 3,50 тыс. м3/год и 2,50 тыс. м3/год.

Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется износом 80 % водопроводных сетей и технологического оборудования. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения аварий. Аварийность на водопроводных сетях не превышает 1 аварию на 1 км сетей в год.

Реализация мероприятий Программы по реконструкции сетей водоснабжения на общую сумму 8400,0 тыс. рублей за период с 2028 года по 2043 год будет способствовать увеличению надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Газоснабжение

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы газоснабжения в перспективе до 2043 года. В качестве целевых показателей развития системы газоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы газоснабжения относятся:

Критерии спроса на услуги газоснабжения

К 2030 году, по прогнозам, общий объем реализации природного газа абонентам ожидается на уровне 1278,3тыс. м3/год.

К 2040 году, по прогнозам, общий объем реализации природного газа абонентам ожидается на уровне 1444,5 тыс. м3/год.

Показатель качества коммунальных ресурсов.

Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль над состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение» отсутствует.

Электроснабжение

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Обеспеченность потребителей электроэнергии приборами учета составляет и будет составлять 100%.

Развитие системы сбора, транспортировки и захоронения твердых коммунальных отходов

Критерии спроса на услуги сбора, транспортировки и захоронения ТКО

К 2033 году, по прогнозам, общий объем реализации услуг ожидается на уровне               2,655 тысяч м3 отходов в год.

К 2040 году, по прогнозам, общий объем реализации услуг ожидается на уровне                                 2,340 тысяч м3 отходов в год.

- Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Генеральным планом муниципального образования «Мылинское сельское поселение» не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции объектов электроснабжения.

Сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектах электроснабжения так же отсутствуют в программе развития электроэнергетики Брянской области на период 2023 – 2027 годов.

- Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Генеральным планом муниципального образования «Мылинское сельское поселение» не предусматривается создание централизованного теплоснабжения.

- Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению муниципального образования «Мылинское сельское поселение» приведена в таблице ниже.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории поселения;

- снизить затраты на ремонты.

Инвестиционные мероприятия по водоснабжению

| Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс. руб | Сроки выполнения, стоимость работ, тыс. руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| Реконструкция водопроводных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, общей протяженностью 5 км | 8400,0 | - | - | - | - | - | 8400,0 |

Ориентировочный объем инвестиций – 8,4 млн. рублей.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части районного бюджета. Финансирование мероприятий Программы осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на текущий финансовый год.

- Раздел 9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Генеральным планом муниципального образования «Мылинское сельское поселение» не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения. В положении о территориальном планировании, содержащемся в генеральном плане муниципального образования «Мылинское сельское поселение», отсутствуют сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области водоотведения.

- Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Генеральным планом предусматривается полная обеспеченность газом (100%) населения для хозяйственно-бытовых нужд.

- Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТКО

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Проведение работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов.

Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминисцентных и ртутных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по существующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Раздел 12. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение»

Программа проектов и оценка финансовых потребностей для реализации всей программы инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры с детализацией по годам представлена в таблице ниже.

Мероприятия программы и необходимые инвестиции в систему коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО | 2023 | 2028-2043 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, общей протяженностью 5 км | 2023-2043 | 8400,0 | - | - | - | - | - | 8400,0 | Районный и областной бюджеты |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

- Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы

В таблице ниже приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий Программы.

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры

| Мероприятия | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный, районный бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | Итого: |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения | 8400,0 | - | - | 8400,0 |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения | - | - | - | - |
| Мероприятия по строительству и реконструкцииобъектов системы газоснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы вывоза ТКО: | - | - | - | - |
| Всего: | 8400,0 | - | - | 8400,0 |

Объемы финансирования Программы на 2023-2043 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

- Раздел 14. Организация реализации проектов

В соответствии с п. 40 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований для организации реализации инвестиционных проектов следует рассматривать следующие варианты:

  - проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения организациями;

  - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Для реализации Программы целесообразнее всего будет применять две организационные формы:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями, для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости;

Предметом инвестиционного конкурса является право произвести инвестиции в определенные объекты, в том числе находящиеся в муниципальной собственности, на конкурсных условиях с учетом взаимных интересов инвестора и поселения.

Критериями выявления победителя конкурса являются наиболее эффективные условия реализации инвестиционного проекта, в том числе объем и сроки инвестирования, уровень технологий, используемых при реализации инвестиционных проектов, конкурентоспособность выпускаемой продукции, создаваемой в результате инвестирования, и ее ориентация на местный спрос, доля привлечения к реализации проекта местных трудовых, сырьевых и иных ресурсов, место регистрации инвестора как налогоплательщика и иные критерии, отвечающие интересам социально - экономического развития поселения.

В объекты инвестиционной деятельности входят и объекты инженерной инфраструктуры.

Интерес инвесторов может выражаться в следующем:

- долговременный муниципальный заказ на эксплуатацию объектов муниципальной собственности;

- получение существующего или создаваемого объекта, или его части с земельным участком в собственность или пользование;

- получение в качестве доли в уставном капитале права пользования муниципальным имуществом;

- льготы по налогам и иным обязательным платежам.

Инвестиционным соглашением могут быть предусмотрены иные интересы инвесторов в реализации инвестиционного проекта.

Проведение инвестиционных конкурсов способствует:

- улучшению качества жизни населения путем обеспечения роста количества и качества товаров, работ и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей;

- сокращению расходов бюджета путем привлечения инвестиционных средств в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Мылинское сельское поселение» и расширения налогооблагаемой базы в результате появления новых объектов налогообложения.

Реализацию проектов по установке приборов учета (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения) предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

В целях привлечения дополнительных инвестиций в систему (ы) коммунального комплекса в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2015г. № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» существует возможность передачи объектов инженерной инфраструктуры в ведение ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих данные объекты. Исполнение условий концессионных соглашений позволит не только передавать объекты энергетики в эксплуатацию, но и реализовывать мероприятия на модернизацию/реконструкцию этих объектов.

Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Мылинское сельское поселение». Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Карачевского муниципального района. Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных программой.

- Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Программа инвестиционных проектов состоит из единственного инвестиционного проекта в области водоснабжения.

Конечными целями осуществления инвестиционного проекта будет:

-присоединение новых потребителей;

- повышение надежности ресурсрснабжения;

-обеспечение выполнения экологических требований;

-обеспечение выполнения требований законодательства об энергосбережении.

Инвестиционный проект будет иметь длительный срок окупаемости.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организации, реализующей инвестиционную программу. Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) для потребителей данного сельского поселения (части территории этого сельского поселения), плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета.

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей сельского поселения, а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса принимает представительный орган Карачевского муниципального района.

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации администрация Карачевского муниципального района подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестиционной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

Тарифы на технологическое присоединение (подключение) к сетям централизованного водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал»», установленные управлением государственного регулирования тарифов Брянской области за период 2020-2022 гг. приведены разделе 2.2 настоящей Программы.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» за базовый 2022 год, в том числе информация о поступлении денежных средств от осуществления данной деятельности по водоснабжению отсутствует.

- Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице ниже приведен анализ тарифов на коммунальные услуги с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

В таблице ниже представлен прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учёта льгот и субсидий.

Таблица 2.16.1 – Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы

| Вид коммунальной услуги | Ед. измерения | Тариф на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 1полугодие/ 2 полугодие | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Водоснабжение | руб./м3 | 25,83 | 25,83 | 26,99 | 28,21 | 29,48 | 30,80 | 32,19 | 33,64 | 35,15 | 62,29 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 6,50 | 7,05 | 7,05 | 7,37 | 7,70 | 8,05 | 8,41 | 8,79 | 9,19 | 11,77 |
| Электроснабжение | руб./кВт·ч | 3,06 | 3,33 | 3,48 | 3,68 | 3,82 | 3,99 | 4,17 | 4,36 | 4,53 | 5,91 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м3 | 479,88 | 518,28 | 544,194 | 571,40 | 599,97 | 629,97 | 661,47 | 694,54 | 729,27 | 1187,90 |

Таблица 2.16.2 – Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2043 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | тыс. руб./ мес. | 24, 24 | 24, 34 | 24,43 | 24,54 | 24,63 | 25,61 | 26,64 | 27,70 | 39,43 |
| Среднедушевой доход | тыс. руб./мес. | 16,275 | 16,488 | 16,800 | 17,070 | 17,333 | 18,073 | 18,776 | 19,635 | 25,891 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | тыс. руб./мес. | 13,560 | 14,170 | 14,807 | 15,474 | 16,171 | 16,898 | 17,659 | 18,453 | 28,657 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | тыс. руб./чел. в месяц | 1,095 | 1,145 | 1,195 | 1,250 | 1,305 | 1,374 | 1,421 | 1,486 | 1,955 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги | тыс. руб./чел. в год | 13,140 | 13,740 | 14,340 | 15,000 | 15,660 | 16,488 | 17,052 | 17,832 | 23,460 |
| Совокупный доход семьи | тыс. руб./мес. | 40,688 | 41,220 | 42,000 | 42,675 | 43,333 | 45,183 | 46,940 | 49,088 | 64,728 |
| Среднемесячный платеж семьи за коммунальные услуги | тыс. руб./ месяц | 2,738 | 2,863 | 2,988 | 3,125 | 3,263 | 3,435 | 3,553 | 3,715 | 4,888 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе семьи | % | 6,79 | 7,00 | 7,19 | 7,35 | 7,68 | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,57 |

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице ниже

Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В таблице ниже приведены показатели доступности коммунальных услуг для населения при реализации программы по ее основным этапам.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Доступность для населения коммунальных услуг

| Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2030 год | 2043 год |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 6,73 | 7,57 | 7,55 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 10 | 9 | 8 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | н. д. | н. д. | н. д. |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 3,6 | 3,3 | 3,0 |

Рост тарифов на коммунальные услуги, рассчитанный на весь период реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение» на 2023-2043 годы, останется в пределах уровня доступности определенного приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378.

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги и доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе семьи показал, что имеется возможность использовать инвестиционную надбавку ко всем тарифам на коммунальные услуги, позволяющую финансировать из тарифов мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. Прогнозируемые ежегодно с 2023 года по 2043 год доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе семьи меньше максимально допустимого уровня расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, установленного приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378.

- Раздел 17. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены мероприятия по повышению надежности, качества поставляемых ресурсов, энергоэффективности всех сфер инженерной инфраструктуры. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2022 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Модель для расчета настоящей Программы составлена в форме электронных книг формата Excel. Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы. Выбор построения модели в форме электронных книг формата EXCEL основан на критериях удобства ввода-вывода информации в графическом и табличном виде, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта.

Моделирование инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимости характеристики работ, в модели так же отражены объемные показатели работ.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мылинское сельское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области на период с 2023 по 2043 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.